Таблица 1. Основные обозначения вепольного анализа.

| Обозначения | Назначение |
| --- | --- |
| - В | Вещество (объект или система; часть - подсистема; отдельный элемент системы; материал, из которого состоит элемент; составляющие материала). |
| - П | Поле (взаимодействие веществ, представляющее собой энергию или информацию) |
| - В1, В2,...Вn | Качественно отличные вещества. |
| - П1,П2,...Пn | Качественно отличные поля. |
| - В',В'' | Видоизменение вещества. |
| - П',П'' | Видоизменение поля. |
| - pВ | Совокупность одинаковых веществ - поливещества. |
| - mВ | Совокупность частичек вещества на микроуровне - микровещество. |
| - Вф, Вл | Конкретный вид вещества (ферромагнит, люминофор). |
| - Пмех, Пмаг | Конкретный вид поля (механическое, магнитное). |
|  | Связь, например, между веществами и полем или двумя веществами. |
|  | Неэффективная связь. |
|  | Вредная связь. |
|  | Направление воздействия. |
|  | Направление неэффективного (недостаточного) воздействия. |
|  | Направление вредного воздействия. |
|  | Взаимодействие. |
|  | Неэффективное взаимодействие. |
|  | Вредное взаимодействие. |
| - П | Входное поле (обычно записывается над веществом - В). |
| - П | Выходное поле (обычно записывается под веществом - В). |
| - В1 П1 В1,В2 П1,П2 | Невепольная система |
|  | Условное обозначение веполя. |
|  | Схемы конкретных видов веполей. |
| 24.1 и 24.2 | веполи простые |
| 24.1 | простой веполь |
| 24.2. | преобразователь поля, измерительный веполь |
| 24.3-24.5 | комплексные веполи |
| 24.3. | внутренний комплексный веполь |
| 24.4. | внешний комплексный веполь |
| 24.5. | внешний комплексный веполь на внешней среде |
| 24.6-24.7 | сложные веполи |
| 24.6. | цепной веполь |
| 24.7. | двойной веполь |
| 24.8. | смешанный веполь |
| 24.9-24.11 | измерительные веполи |
| 24.9. | В2 генерирует поле П1 |
| 24.10. | В2 преобразует поле П1 в П2 |
| 24.11. | В2 преобразует характеристики поля из П' в П'' |
|  | Знак преобразования модели исходной ТС в желательный веполь. |